Главное управление

МЧС России по Свердловской области

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Ликвидация чрезвычайных ситуаций связанных с необходимостью проведения демеркуризационных мероприятий

Екатеринбург 2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Глава 1. «Термины и определения» | 3 |
| --- | --- |
| Глава 2. «Физико-химические свойства ртути, поражающее действие» | 4 |
| Глава 3. «Индивидуальная защита» | 5 |
| Глава 4. «Действия при незначительных разливах ртути» | 5 |
| Глава 5. «Порядок действий при разливе большого количества ртути» | 6 |
| Глава 6. «Универсальная технология демеркуризации» |  |
| Глава 7. «Технология демеркуризации поверхностей комбинированным способом» | 8 |
| Глава 8. «Устройство ртутной ловушки для сбора ртути» | 10 |
| Глава 9. «Технология спецобработки инструмента, оборудования и средств индивидуальной защиты после работ со ртутью» | 11 |
| Глава 10. «Требования безопасности при проведении демеркуризационных мероприятий» | 12 |
| Глава 11. «Организация учета, хранения и перевозки ртути и ртутьсодержащих отходов» | 13 |
| Глава 12. «Памятка населению по действиям при розливе ртути» | 14 |
| Приложения: |  |
| Приложение 1. «Минимальные нормы положенности специального оборудования и реагентов для проведения демеркуризационных работ» | 17 |
| Приложение 2. «Отношение некоторых материалов к парам ртути» | 18 |
| Приложение 3. «Этапы проведения работ при универсальной технологии демеркуризации» | 19 |
| Приложение 4. «Этапы проведения работ при комбинированном способе демеркуризации» | 20 |
| Приложение 5. «Принципиальная схема устройства и работы ртутной ловушки» | 21 |
| Приложение 6. «Журнал учета движения ртути и ртутьсодержащих отходов в органе, подразделении и организации» | 22 |

Глава 1

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Аварийно химически опасное вещество – опасное химическое вещество, применяемое в промышленности или сельском хозяйстве, при аварийном выбросе (проливе) которого могут образовываться опасные для человека концентрации (токсодозы).

Демеркуризация – комплекс мероприятий, проводимых с целью удаления и нейтрализации металлической ртути, ее паров и соединений.

Демеркуризаторы – химические вещества, применение которых снижает скорость испарения (десорбции) ртути (ее соединений) из источников вторичного загрязнения и облегчает механическое удаление ртути, пыли ее соединений и загрязненных ртутью и ее соединениями технологических растворов с поверхностей полов, фундаментов, оборудования, рабочей и лабораторной мебели. Физико-химические процессы, протекающие при взаимодействии ртути (соединений) с демеркуризаторами, заключается в эмульгировании ртути, ее окислении и превращении ртути (соединений) в малолетучие вещества.

Зона химического заражения – территория или акватория, в пределах которого распространено химическое заражение.

Нейтрализация – уничтожение токсических свойств АХОВ.

Обеззараживание – уменьшение до предельно допустимых норм заражения территории, акватории опасными химическими веществами путем дегазации.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) – максимальное количество АХОВ, измеряемое в единице объема или массы, которое при постоянном контакте с человеком или при воздействии на него за определенный промежуток времени практически не влияет на здоровье и не вызывает благоприятных последствий.

Химическая разведка в зоне ЧС – сбор и передача данных о химической обстановке в зоне ЧС.

Химическое заражение – распространение опасных химических веществ окружающей среде в концентрациях, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, окружающей среды.

Эвакуация – комплекс мероприятий по организованному выводу и (или) вывозу людей из зон чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуации.

Глава 2

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РТУТИ,
ПОРАЖАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ

# 1. Ртуть (Нg-жидкое серебро), существует в природе в виде ртутьсодержащих минералов или самородной ртути. При нормальных условиях – блестящий, серебристо-белый металл, единственный из металлов – жидкий при комнатной температуре. Плотность при 20 °С – 13,5 г/см3. Атомная масса – 200,59. Температура кипения – 356,58 °С. Пары ртути в семь раз тяжелее воздуха.

2. Металлическая ртуть высоко токсична для любых форм жизни. Пары и соединения ртути чрезвычайно ядовиты, накапливаются в организме, легко сорбируется легочной тканью, попадают в кровь, подвергаются ферментативному окислению до ионов ртути, которые образуют соединения с молекулами белка, многочисленными ферментами, нарушают обмен веществ, поражают нервную систему.

3. Острые поражения людей возможны при концентрации паров ртути в воздухе в пределах 0,13- 0,8 мг/ м3. В зависимости от количества паров ртути, попавшей в организм, а также длительности ее воздействия могут наблюдаться острые или хронические отравления. Ртуть оказывает поражающее действие на центральную нервную систему, сердечно-сосудистую систему, желудочнокишечный тракт, органы дыхания, печень, селезенку, почки. Поражающее действие проявляется, как правило, через определенный промежуток времени (при остром отравлении - через 8-24 часа).

4. Симптомами поражения ртути являются: повышенная утомляемость, общая слабость, сонливость, головокружение, головные боли, слюнотечение, тошнота, рвота, боли при глотании, покраснение, набухание и кравоточивость десен, появление в них темной каймы сульфида ртути, стоматита, набухание лимфатических и слюнных желез, диспепсических явлений, колита, тенезмов, повышается температура.

Предельно допустимые концентрации загрязненности металлической ртутью и ее парами.

| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| ПДК в населенных пунктах (среднесуточная) | мг/м3 | 0,0003 |
| ПДК в жилых помещениях (среднесуточная) | мг/м3 | 0,0003 |
| ПДК воздуха в рабочей зоне (максимальная разовая) | мг/м3 | 0,01 |
| ПДК воздуха в рабочей зоне (среднесменная) | мг/м3 | 0,005 |

Глава 3

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

5. Во избежание загрязнения ртутью открытых участков тела, табельной одежды и обуви личного состава демеркуризационные работы проводятся в защитных газопроницаемых костюмах тип 3, Л1, и др. (приложение 1).

6. Для защиты органов дыхания используются:

панорамная маска (фильтрующий противогаз) с коробкой марки Г (при концентрации паров ртути в помещении до 0,1 мг/м3);

изолирующий дыхательный аппарат (при концентрации паров ртути в помещении более 0,1 мг/м3 или при неизвестной концентрации).

Глава 4

# ДЕЙСТВИЯ ПРИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ РАЗЛИВАХ РТУТИ

7. Под незначительным розливом ртути понимается разгерметизация (бой) бытового (лабораторного) термометра, либо иная ЧС с общим количеством пролитой ртути не более 3 гр.

8. При незначительных разливах ртути необходимо:

эвакуировать всех людей из зоны заражения;

произвести изоляцию помещения с разлитой ртутью от соседних (смежных) помещений (плотно закрыть двери, смежные вентиляционные отверстия);

произвести замер концентрации паров ртути в помещении с разлитой ртутью и смежных помещениях;

открыть настежь окна в помещении;

поместить разбитый прибор и легко собираемые осколки стекла в герметичную тару;

внимательно осмотреть швы, стыки, плинтуса на наличие ртути (при необходимости - поднять плинтуса и провести обработку под ними);

выбрать вид демеркуризатора, исходя из химической стойкости конструктивных материалов, согласовать метод с квартиросъемщиком (химическую демеркуризацию проводить только с письменного согласия хозяев помещения).

дать хозяевам помещения рекомендации по дальнейшей обработке помещения мыльно-содовым раствором (40 г мыла и 50 г соды на 1 л воды) и необходимости постоянного проветривания помещения в течение нескольких суток.

9. Уборка помеще

ния ведется от периферии (от входа и стен) к центру разлива. Крупные капли ртути сметаются специальными приспособлениями (совок, щетка, резиновая груша с тонким наконечником и др.) методом «от себя».

10. Мелкие капли собираются мокрой поролоновой губкой (по мере накопления ртути на губке, губка промывается в банке с водой), также возможен сбор с помощью пылесоса со ртутной ловушкой.

11. При попадании ртути на ковер, сбор производится при помощи пылесоса со ртутной ловушки, после чего сворачивается и выносится на улицу для выбивания, в дальнейшем проводится его проветривание в течение 2-3 дней.

Глава 5

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАЗЛИВЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА РТУТИ

12. При значительных разливах ртути (3 гр и более) или большой площади заражения необходимо проводить демеркуризационные работы по универсальной или комплексной технологии, исходя из результатов обследования места розлива и наличия необходимых реактивов.

13. Перед выполнением демеркуризационных работ необходимо:

эвакуировать всех людей из зоны заражения;

произвести изоляцию помещения с разлитой ртутью от соседних (смежных) помещений (плотно закрыть двери, смежные вентиляционные отверстия);

произвести замер концентрации паров ртути в данном помещении и смежных;

произвести изоляцию помещения с разлитой ртутью от соседних (смежных) помещений;

освободить помещение, где проводятся демеркуризационные работы, от мебели и подвергнуть ее демеркуризации;

если ртуть находилась в разлитом виде в помещении длительное время, может возникнуть необходимость в снятии и утилизации напольного покрытия, обоев, штукатурки (отношение некоторых материалов к парам ртути изложены в приложении 2);

обеспечить складирование загрязненного ртутью строительного мусора на водонепроницаемой подстилке (толь, рубероид) и своевременный (не позже 2 - 3 суток) вывоз его в места, отведенные для захоронения твердых отходов, закрепленным для этого транспортом.

Глава 6

# УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЕМЕРКУРИЗАЦИИ

14. Универсальная технология демеркуризации – получение химически активных демеркуризаторов непосредственно на загрязненной металлической ртутью поверхности и перевод ее в водонерастворимые, малотоксичные и не разлагающиеся при нормальных условиях дийодиды или комплексные соединения ртути.

15. Технология позволяет также одновременно осуществлять визуальную индикацию мест скоплений ртути на обрабатываемой поверхности и проводить объемную обработку парами йода всех поверхностей, конструкций, оборудования и интерьера помещений зараженного объекта. При проведении обработки не требуется снятие полов, обоев, штукатурки, краски и т.п. Данная технология демеркуризационных работ применима на всех без исключения объектах закрытого (изолированного) типа. Этапы проведения работ при универсальной технологии демеркуризации осуществляются согласно приложению 3.

16. В универсальной технологии демеркуризации используются 10% водные растворы сульфата меди (ярко-синие кристаллы) и иодида калия (белый порошок). Для приготовления 1 литра таких растворов требуется 100 г вещества растворить в 900 мл воды.

17. В результате протекания реакции между растворами сульфата меди и йодида калия непосредственно на загрязненной ртутью поверхности выделяется газообразный йод, являющийсяся эффективным демеркуризатором во всем объеме зараженного объекта.

18. Для нанесения исходных рабочих растворов на загрязненную ртутью поверхность применяются различные распылительные устройства с резервуарами для жидкостей (распылители).

19. При обработке впитывающих или сильно пористых поверхностей норма расхода исходных рабочих растворов должна увеличиваться в 1,5 раза.

20. На обработанной двумя исходными растворами и высохшей поверхности возможно визуально определить места скопления металлической ртути (депо) имеющих красно-бурый цвет (экспозиция проявления окрашивания колеблется от 1 – 5 суток). Поверхность, не загрязненная ртутью, после высыхания имеет бледно-розовое окрашивание смеси солей.

21. В проявленных «депо» при необходимости, дополнительно проводится ее механический сбор. Для более полного удаления ртути из «депо» через 5-7 суток проводится повторная обработка с применением слоя древесных опилок, обрабатываемых последовательно теми же растворами демеркуризаторов (слой опилок может достигать 5-8 мм, экспозиция контакта с "депо" – 5-10 суток).

22. Нанесение новых поглощающих слоев опилок продолжается до прекращения их пробоя парами ртути, проявляющегося в образовании на поверхности и внутри слоя опилок красно-бурых пятен. Рекомендуемая норма расхода исходных рабочих растворов должна обеспечивать полное смачивание слоя опилок.

23. В зависимости от характера подстилающей поверхности 3–5 разового нанесения поглощающего слоя опилок достаточно для полного удаления пролитой (депонированной) и связывания сорбированной материалами ртути. Максимальный срок обработки (15–30 суток) возможен в случае разлива больших количеств ртути на пористую или деревянную поверхность с затеканием в микротрещины.

24. Удаление поглощающего слоя опилок осуществляется скребками от периферии к центру. Собранные древесные опилки и другие твердые материалы после завершения всех мероприятий загружаются в герметичную тару и удаляются с аварийного объекта для утилизации с соблюдением мер безопасности.

25. В помещениях, имеющих ртутенепроницаемые покрытия полов (линолеум, гранит, железобетон, кафельная плитка), в зависимости от количества пролитой ртути, может оказаться достаточным одноразового проведения обработки без применения древесных опилок.

Глава 7

ТЕХНОЛОГИЯ ДЕМЕРКУРИЗАЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОМБИНИРОВАННЫМ СПОСОБОМ

26. Сущность метода заключается в поэтапном переводе металлической ртути в хлориды ртути, а затем – в малорастворимый в воде и малотоксичный сульфид ртути. В данной технологии особое значение имеет влажная уборка помещения. Работы проводятся при положительных температурах. Этапы проведения работ при комбинированном способе демеркуризации осуществляются в соответствии с приложением 4.

27. Осветленный водный раствор гипохлорита кальция с содержанием не менее 0,5 % "активного" хлора готовится из суспензии после ее отстаивания и декантирования раствора.

28. Вместо гипохлоритов кальция могут быть использованы другие препараты:

5% водные растворы монохлораминов;

водные растворы гипохлорита натрия или лития, содержащие не менее 0,5% «активного» хлора.

29. Для приготовления 10 л 20% раствора хлорного железа 2 кг вещества растворяют в 8 л воды. Чтобы уменьшить гидролиз, растворение соли проводится при охлаждении. Хлорное железо добавляется в воду небольшими порциями и при постоянном перемешивании.

30. Водный раствор хлорного железа вызывает сильную коррозию металлических неокрашенных поверхностей, порчу деревянных и некоторых полимерных покрытий. Для предотвращения этого в приготовленный раствор за 1-2 часа до применения добавляют 50-60 г/л технического мела. В опрыскиватель заливается осветленный раствор.

31. На поверхность, обработанную хлорактивным раствором и раствором хлорного железа, наносится 10% раствор сульфида натрия или 5% раствор полисульфидов. Для приготовления 10 л 10% раствора сульфида натрия в 9 л воды растворяют 1 кг Na2S.

32. На первом этапе демеркуризационных работ осуществляется тщательный сбор видимых капель металлической ртути.

33. С помощью опрыскивателя с маркировкой "ГК" на зараженную поверхность наносится методом орошения или методом орошения с одновременным протиранием капроновой щеткой осветленный раствор гипохлорита кальция. Норма расхода составляет 1,0-1,5 л/м2.

34. Экспозиция демеркуризации составляет 8-10 часов. По истечении указанного времени на поверхность, обработанную осветленным раствором гипохлорита кальция, из опрыскивателя с маркировкой "FeCI3" методом орошения или методом орошения с одновременным протиранием капроновой щеткой наносится водный раствор хлорного железа. В случае интенсивного перемешивания раствор оказывает эмульгирующее действие, в результате чего "шарики" ртути теряют свою подвижность, деформируются и со временем превращаются в мелкий серый порошок.

35. Норма расхода раствора демеркуризатора составляет 2,5 – 3,0 л/м2. Раствор оставляют на поверхности на 1–2 суток до полного высыхания. После этого поверхность тщательно очищается от продуктов реакции.

36. При невозможности по каким-либо причинам проводить экспозицию в течении 1-2 суток в помещении допускается удаление раствора хлорного железа с эмульгированной ртутью через 4-6 часов струей воды или щеткой. Все смывные воды должны быть в обязательном порядке собраны и впоследствии обезврежены.

37. На поверхность, обработанную раствором гипохлорита кальция и раствором хлорного железа, наносится 10% раствор сульфида натрия или 5% раствор полисульфида натрия (калия). Она постоянно смачивается в течение 8-10 часов.

38. На наклонных поверхностях для увеличения времени существования жидкой фазы раствора демеркуризатора могут использоваться древесные опилки.

39. Суммарное время обезвреживания комбинированным способом составляет 1,5 – 3,0 суток (без подготовительных операций и влажной уборки помещения).

40. На заключительном этапе проводится тщательная влажная уборка, в ходе которой легко удаляется нерастворимый в воде сульфид ртути. Все поверхности протираются ветошью насухо.

Глава 8

УСТРОЙСТВО РТУТНОЙ ЛОВУШКИ ДЛЯ СБОРА РТУТИ

41. Принцип сбора ртути основан на всасывании за счет разряжения, создаваемого при помощи пылесоса внутри специальной ловушки (гидравлического затвора).

42. Ловушка представляет собой ёмкость с герметично закрывающейся крышкой. Объём ёмкости - 10 л, высота 0,5 м, внутренний диаметр - 0,25 м. Крышка имеет прокладку и запирающие устройства, обеспечивающие герметичное соединение. В крышку вмонтированы две трубки - всасывания и разряжения.

43. Трубка всасывания  имеет общую длину 0,55 м. Расстояние от торцов трубки составляет: до внутренней поверхности крышки – 0,4 м, до наружной поверхности – 0,15 м. Расстояние между нижним краем трубки и дном ловушки – 0,1 м.

44. Трубка разряжения имеет общую длину 0,2 м. Расстояние от торцов трубки составляет: до внутренней поверхности крышки – 0,05 м, до наружной поверхности – 0,15 м.

45. Диаметры трубок соответствуют диаметрам шлангов пылесоса. Ловушка и ее элементы изготовлены из нержавеющей стали (также возможен вариант изготовления их химически стойкого пластика).

46. При подготовке устройства к работе в ёмкость ловушки заливается 10% водный раствор перманганата калия так, чтобы уровень раствора был выше торца трубки всасывания на 0,05 м. Затем собирается рабочая линия согласно приложению 5.

47. После включения пылесоса создаётся разряжение в системе шлангов и ловушке. В результате чего воздух, пыль, мелкий мусор и ртуть засасываются в ловушку, где оседают в растворе перманганата калия. Остаточные пары ртути, проходя через соединительный шланг в пылесос, абсорбируются на фильтре (фильтр пропитан демеркуризирующими растворами).

48. Воздушный фильтр для пылесоса изготавливается из гофрированного картона и равномерно пропитывается 10% водным раствором сульфата меди, частично высушивается на воздухе. Влажная поверхность фильтра опрыскивается 10% водным раствором йодида калия. Образующееся при этом комплексное соединение K2Cu2I4 имеет кремово-желтый цвет.

49. В дальнейшем фильтр опрыскивается 10% водным раствором серноватистокислого натрия, после чего поверхность фильтра приобретает белый цвет. Подготовленный таким образом фильтр промывается небольшим количеством дистиллированной воды и окончательно высушивается при комнатной температуре. В процессе сушки следует избегать попадания на поверхность фильтра прямых солнечных лучей.

50. Степень абсорбирующей способности фильтра проверяется по изменению цвета. При приобретении оранжево-красного цвета фильтр считается непригодным и заменяется новым.

Глава 9

ТЕХНОЛОГИЯ СПЕЦОБРАБОТКИ ИНСТРУМЕНТА, ОБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПОСЛЕ РАБОТ СО РТУТЬЮ

51. Имущество и оборудование, подлежащие обработке (средства индивидуальной защиты, оборудование и емкости для сбора ртути и нанесения растворов), должны быть собраны на месте проведения демеркуризационных работ в специальный прорезиненный мешок.

52. На месте проведения спецобработки имущество и оборудование перекладываются в ёмкости мыльно-содовым раствором (4 % раствор мыла в 5 % водном растворе соды);

53. После выдержки имущества и оборудования в течение суток в растворе, оно достается, промывается большим количеством воды и высушивается на открытом воздухе.

54. Затем проводится контрольные замеры концентрации паров ртути (замеры проводятся в закрытом помещении при положительной температуре). В случае не выявления превышения ПДК, имущество высушивается и признаётся годным к эксплуатации.

55. В случае превышении среднесуточной ПДК для жилой зоны, проводится повторная спецобработка имущества и оборудования с использованием 10% раствора медного купороса и 10% раствора йодистого калия (на 1 часть раствора медного купороса 2 части раствора йодистого калия).

56. После выдержки в течение суток имущество и оборудование обрабатывается мыльно-содовым раствором, промывается большим количеством воды, высушивается на открытом воздухе  и вновь проводятся контрольные замеры. Если вновь выявлено превышение ПДК, имущество признаётся непригодным к дальнейшей эксплуатации и утилизируется как ртутьсодержащий мусор в установленном порядке. Если превышения не выявлено - имущество признается годным к эксплуатации.

57. Кислотность растворов, в которых проводилась спецобработка, доводится до нейтральной (уровень рН проверяется с помощью лакмусовой бумаги или другого индикатора) путем добавления пищевой соды. После чего растворы отстаиваются в течение суток. Фракция без осадка аккуратно удаляется (необходимо избежать взбалтывания), а фракция с осадком подлежит дальнейшей переработки как ртутьсодержащая жидкость.

58. Выдерживать имущество, оборудование и отстаивать растворы необходимо под вытяжкой или в закрытых ёмкостях на свежем воздухе (при положительной температуре).

59. Ёмкости для спецобработки должны быть выполнены из химически стойкого материала.

60. Спецобработка отсеков и салона автомобилей проводится ежемесячно во время ТО-1 мыльно-содовым раствором. В случае необходимости проводятся замеры концентрации паров ртути в салоне и отсеках. При выявлении превышения ПДК необходимо проводить дополнительную спецобработку автомобиля.

61. Все работы по сбору загрязненного имущества и оборудования, спецобработке, приготовлению, отстаиванию и другие работы с растворами должны проводится в соответствующих средствах индивидуальной защиты (бахилы, перчатки, фильтрующих противогазах).

Глава 10

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДЕМЕРКУРИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

62. Ответственность за соблюдения требований безопасности личного состава при выполнении работ по демеркуризации несет старший руководитель ликвидации ЧС.

63. По окончанию работ проводится демеркуризация специального оборудования и средств защиты.

64. Хранение собранной ртути должно осуществляться в герметичном стальном контейнере.

65. Запрещается:

нахождения па зараженном ртутью объекте лиц, не связанных с выполнением работ по ликвидации ЧС;

нахождение на зараженном ртутью объекте без средств индивидуальной защиты;

принимать пищу, расстегивать и снимать средства индивидуальной защиты на зараженном ртутью объекте;

выливать собранную металлическую ртуть в канализацию;

при работе приборами типа «Роса» и др., находящимися под давлением, отвертывать гайку сифона (перед проведением этих мероприятий необходимо предварительно стравить из них воздух);

хранение перевозка металлической ртути в негерметичной и стеклянной таре;

работать пылесосом без ртутной ловушки.

Глава 11

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ РТУТИ И РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ

66. Все находящиеся в органах и подразделениях ртутьсодержащие отходы подлежат количественному и качественному учету по видам.

67. Приказом руководителя органа, подразделения назначаются должностные лица, на которых возглавляется ответственность за учет, сбор, хранения и перевозку ртути и ртутьсодержащих отходов на переработку (утилизацию).

68. Организационно-технические мероприятия подлежащие выполнению ответственными лицами:

ежегодная инвентаризация ртути и ртутьсодержащих отходов, по состоянию на начало года;

учет ртути и ртутьсодержащих отходов по их видам;

организация сбора, хранения, перевозки и составления сопроводительных документов для направления ртути и ртутьсодержащих отходов на утилизацию.

69. Учет движения ртути и ртутьсодержащих отходов отражается в специальном журнале по форме согласно приложению №6. Журнал учета должен быть прошнурован иметь пронумерованные страницы с указанием их количества, заверен подписью должностного лица и скреплен печатью.

70. Хранение ртути и ртутьсодержащих отходов осуществляется, как правило, в отдельных не отапливаемых помещениях с естественной вентиляцией на участке территории, имеющем твердое покрытие. Находящиеся в помещении ртуть и ртутьсодержащие отходы не должны подвергаться воздействию атмосферных осадков.

71. Помещение должно иметь покрытие стен ртутьнепроницаемыми красками, материал пола должен быть устойчив к воздействию средств химической демеркуризации. На входе в помещение должна быть маркировка с предупреждающей надписью, в целях исключения возможности доступа посторонних лиц склад должен иметь надежные запорные устройства.

72. В помещениях для хранения ртути и ртутьсодержащих отходов не реже 1 раза в шесть месяцев должно проводится определение концентрации паров ртути в воздухе. Показанием к проведению демеркуризации в помещении для хранения является превышение ПДК паров ртути в воздухе помещения. Ответственность за организацию и выполнение демеркуризационных работ возлагается на руководителя органа (подразделения, организации).

73. При перевозке ртути и ртутьсодержащих отходов должна обеспечиваться безопасность населения, окружающей среды от вредных воздействий перевозимых веществ и материалов, а также безопасность работников выполняющих их перевозку. Автотранспорт должен иметь приспособления исключающее возможность образования россыпи и проливов ртути и создания источников вторичного заражения внешней среды.

Глава 12

«ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ РОЗЛИВЕ РТУТИ»

По современной классификации ртуть относится к чрезвычайно токсичным веществам I класса опасности. При поступлении в организм в повышенных концентрациях ртуть обладает способностью накапливаться во внутренних органах: почках, сердце, мозге. Даже кратковременный контакт с этим опасным металлом приводит к серьезным проблемам со здоровьем. У человека может пропасть аппетит, начаться бессонница, насморк, диарея, слезотечение, раздражения кожи, в ряде случаев возникают провалы памяти и мускульный тремор. В случае, если человек долгое время контактировал с ртутью, это может привести к более серьезным проблемам: резкой потере веса, повреждениям головного мозга, почек, легких, иммунной системы и т. п.

Что делать, если вы разбили градусник или разлили ртуть?

Основные действия:

- Открыть форточки, окна для доступа свежего воздуха, исключить сквозняк;

- Удалить из помещения людей, в первую очередь детей;

- Ограничить доступ людей в помещение (закрыть двери) с целью уменьшения разноса паров ртути в смежные комнаты;

- Исключить разнос ртути по смежным комнатам на обуви (постелить коврик, смоченный раствором марганцовки, на входе).

Процесс механической демеркуризации (удаления ртути):

- С применением резиновых перчаток осторожно и тщательно собрать в любую герметичную тару с плотно прилегающей крышкой (например – стеклянная банка с полиэтиленовой крышкой) все осколки градусника, шарики ртути. Имейте в виду, что удельный вес ртути очень высок (в 13 раз тяжелее воды) и она может при падении разлететься на несколько мелких шариков и, разумеется, закатиться в любую трещинку. Хорошо поможет в данной работе медицинская груша с тонким наконечником, эмалированный совок. При этом необходимо помнить, что сбор капель ртути и осколков надо осуществлять от периферии к центру помещения. Капли ртути можно убрать смоченной в воде газетой, фольгой, смоченной в растворе марганцовки ватой, а также скотчем.

- Ни в коем случае не использовать для сбора ртути пылесос. Во-первых, пылесос греется и увеличивает испарение ртути, а во-вторых, воздух проходит через двигатель пылесоса, и на деталях двигателя, которые делаются из цветных металлов, образуется амальгама, после чего пылесос сам становится распространителем паров ртути.

- Если ртуть попала на ковер, то необходимо аккуратнейшим образом свернуть его от периферии к центру, чтобы шарики ртути не разлетелись по помещению. Ковровое покрытие желательно поместить в целый целлофановый пакет или просто завернуть в полиэтиленовую пленку тоже от периферии к центру и вынести на улицу. После чего вывесить ковер, а под ним подстелить целлофановую плёнку, чтобы ртуть не загрязнила почву, и выбивать несильными ударами. Также необходимо дать ковровому покрытию повисеть и проветриться на улице.

Процесс химической демеркуризации (удаления ртути):

В домашних условиях самыми простыми демеркуризаторами являются перманганат калия (или попросту марганцовка) и мыльно-содовый раствор, раствор хлорсодержащего отбеливателя «Белизна» из расчета 1 литр средства на 8 литров воды (2% раствор). Необходимо поочередное применение обоих методов: готовится 0,2% водный раствор марганцовки (20 г на ведро воды), этим раствором при помощи кисти, щетки, пульверизатора (краскопульта) обрабатывается загрязненная поверхность. Через 1 час необходимо смыть продукты реакции мыльно-содовым раствором – % мыла в 5-ти % водном растворе соды или хлорсодержащим раствором. Эти операции необходимо повторять несколько дней по 2-3 раза в день.

В завершении работы все отходы от термометра, что Вам удалось собрать в герметичную тару, для исключения дальнейшего загрязнения территории и дома, надо сдать в организацию, которая владеет безопасными технологиями демеркуризации помещений и ртутных отходов.

Приложение 1

МИНИМАЛЬНЫЕ НОРМЫ ПОЛОЖЕННОСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМЕРКУРИЗАЦИОННЫХ РАБОТ

| № п/п | Наименование оборудования, химические реактивы | #### Ед. изм. | #### Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Защитный газопроницаемый тип 3 (Л-1, Tychem) | шт | 5 |
|  | Йодид калия | кг | 5 |
|  | Моющий пылесос в комплекте со ртутной ловушкой | шт | 1 |
|  | Мерный набор и набор емкостей для приготовления растворов | шт |  |
|  | Медный купорос | кг | 2,5 |
|  | Набор для ручной механической сборки ртути (скребок, спринцовка, щетка, кисть, совок металический) | шт | 1 |
|  | Опрыскиватель для нанесения растворов | шт | 1 |
|  | Панорамная маска, | шт | 5 |
|  | Перманганат калия | кг | 0,2 |
|  | Сульфид натрия | кг | 2,5 |
|  | Фильтрующий противогаз (кор.Г) | шт | 5 |
|  | Фонарь | шт | 1 |
|  | Хлорное железо | кг | 5 |

Приложение 2

ОТНОШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ МАТЕРИАЛОВ К ПАРАМ РТУТИ

| № п/п | Материалы | Проницаемость | Адсорбция | Десорбция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Асбестовый картон | Очень хорошая | Хорошая | Очень хорошая |
|  | Асбофанера | Плохая | Очень хорошая | - |
|  | Бетон простой | Хорошая | Плохая | Хорошая |
|  | Бетон ожелезненный | Очень плохая | Плохая | - |
|  | Бумага пористая | Очень хорошая | Хорошая | Очень хорошая |
|  | Дерево (доска, фанера) | Средняя | Плохая | Плохая |
|  | Картон (непроклеенный) | Хорошая | Хорошая | Хорошая |
|  | Кирпич красный | Хорошая | Плохая | Хорошая |
|  | Краска на пористой основе | Плохая | Средняя | Средняя |
|  | Линолеум | Очень плохая | Очень плохая | - |
|  | Масляные краски и лаки | Средняя | Средняя | Средняя |
|  | Нитрокраска | Очень плохая | Плохая | - |
|  | Плитка | Очень плохая | Очень плохая | - |
|  | Резина прокладочная: красная серая | Очень плохая Очень плохая | Плохая Очень хорошая | - - |
|  | Резина микропористая | Хорошая | Средняя | Средняя |
|  | Текстовинилы | Средняя | Очень хорошая | Средняя |
|  | Ткани: белые черные | Очень хорошая Очень хорошая | Средняя Средняя | Очень хорошая Плохая |
|  | Толь | Плохая | Плохая | Плохая |
|  | Фибра | Плохая | Плохая | Плохая |
|  | Штукатурка неокрашенная | Очень хорошая | Плохая | Очень хорошая |
|  | Хлорвинил красный | Очень плохая | Очень хорошая | - |

Приложение 3

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПРИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЕМЕРКУРИЗАЦИИ

| № | Выполняемая операция | Время | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Механическая уборка видимых капель ртути (вручную или с помощью пылесоса со ртутной ловушкой) |  |  |
|  | Приготовление 10% раствора сульфата меди | 15 мин на 10л раствора | на 10л раствора - 1 кг вещества растворяют в 9л воды. |
|  | Приготовление 10% раствора иодида калия | 5 мин на 10л раствора | на 10л раствора - 1 кг вещества растворяют в 9л воды. |
|  | Нанесение на загрязненную поверхность раствора сульфата меди | до 3 мин на 10м2 | опрыскиватели с маркировкой (CuSO4), расход 0,1-0,15л/м2 |
|  | Пропитка обработанной поверхности | до 5 мин |  |
|  | Нанесение раствора иодида калия на обработанную по п.п. 3-4 поверхность | до 5мин на 10м2 | опрыскиватели с маркировкой (KI), расход 0,2-0,3л/м2 |
|  | Экспозиция обработанной поверхности | 1-3 суток | окна и двери закрыты (загерметизированы) |
|  | Контроль полноты демеркуризации |  | с помощью ртутного анализатора |

Приложение 4

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ СПОСОБЕ ДЕМЕРКУРИЗАЦИИ

| № | Выполняемая операция | Время | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Механическая уборка видимых капель ртути (вручную или с помощью пылесоса со ртутной ловушкой). |  |  |
|  | Приготовление суспензии гипохлорита кальция, отстаивание. | 30 мин на 10л суспензии | на 10л раствора - 250 г гипохлорита кальция растворяют в 9,75 л воды. |
|  | Приготовление осветленного раствора из суспензии гипохлорита кальция методом декантации | до 2 мин на 10л раствора | залив раствора в опрыскиватель с маркировкой "ГК" |
|  | Нанесение на загрязненную поверхность раствора гипохлорита кальция. | до 3 мин на 10м2 | опрыскиватель с маркировкой "ГК", расход 1,0–1,5 л/м2 |
|  | Экспозиция обработанной поверхности. | 8-10 часов | изолирование помещения |
|  | Приготовление 20% водного раствора хлорного железа. | 20 мин на 10л раствора | на 10л раствора - 2 кг хлорного железа растворяют в 8 л воды. |
|  | Нанесение на поверхность 20% раствора хлорного железа. | до 3 мин на 10 м2 | опрыскиватель с маркировкой "FeCI3", расход 2,5-3,0 л/м2 |
|  | Экспозиция обработанной поверхности. | 1-2 суток | до полного высыхания |
|  | Очистка поверхности от продуктов реакции. | 20 мин на 10м2 | подручные средства, смыв продуктов в специальные емкости |
|  | Приготовление 10% водного раствора сульфида натрия. | 10 мин на 10л раствора | на 10л раствора - 1 кг сульфида натрия растворяют в 9 л воды |
|  | Нанесение на поверхность 10% раствора сульфида натрия. | до 3 мин на 10 м2 | опрыскиватель с маркировкой "Na2S" |
|  | Экспозиция обработанной поверхности. | 8-10 часов | постоянное смачивание поверхности водой |
|  | Влажная уборка помещения, протирка обработанной поверхности насухо. | до 20 мин на 10 м2 | подручные средства |
|  | Контроль полноты демеркуризации |  | с помощью ртутного анализатора |

Приложение 5

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА И РАБОТЫ РТУТНОЙ ЛОВУШКИ

1 – шланг с раструбом; 2 – соединительные шланги; 3 – ловушка; 4 – раствор перманганата калия; 5 – трубка всасывания; 6 – трубка разряжения; 7- моющий пылесос; 8 – фильтр.

Приложение 6

ЖУРНАЛ УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ РТУТИ И РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ В ОРГАНЕ, ПОДРАЗДЕЛЕНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

| № п\п | Дата поступле-ния | Источник посту-пления (объект) | Вид | Количество | Место нахож-дения | Подп-ись долж-ностно-го лица | Пере-дано для утили-зации (переработки)* | Осно-ания для переда-чи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

* указывается количество ртути (ртутьсодержащих отходов) и наименования предприятия, получившего их для переработки (утилизации).